ESCOPO DE SERVIÇOS

# Obra- Ampliação da EMEI Bem Me Quer

Área- 261,55  m2

Endereço - Rua Jacob Henrique Strauss  – Bairro Linha Café

Três Coroas/RS

O presente documento visa identificar o escopo de serviços da empresa a ser contratada para a execução da obra acima descrita, bem como apresentar as especificações técnicas a serem seguidas na execução destes serviços.

PROJETOS

Fazem parte do processo de contratação e da futura execução da obra os projetos executivos abaixo listados, com a identificação dos seus responsáveis técnicos. Estes projetos devem ser seguidos fielmente e qualquer alteração só será permitida com autorização prévia de seu respectivo responsável técnico:

a) PROJETO ARQUITETÔNICO

Responsável Técnico: Douglas Gerson Franck – CREA/RS 166.618

b) PROJETO ESTRUTURAL

Responsável Técnico: Douglas Gerson Franck – CREA/RS 166.618

c) PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Responsável Técnico: Douglas Gerson Franck – CREA/RS 166.618

d) PROJETO ELÉTRICO

Responsável Técnico: Douglas Gerson Franck – CREA/RS 166.618

ESCOPO DE SERVIÇOS x PLANILHA DE ORÇAMENTO

Visando dirimir possíveis dúvidas, seja na fase de orçamentação da obra pelas empresas concorrentes, bem como na execução da obra pela empresa vencedora do processo licitatório, um dos objetivos deste documento é a ligação de seus itens à planilha orçamentária da obra. Para todos os itens existentes na planilha pretende-se especificá-lo tecnicamente aqui.

Os itens da planilha de orçamento e, consequentemente, os itens deste escopo, que serão especificados aqui, são:

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

2) FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3) ALVENARIA E SUPRA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4) COBERTURAS

5) REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS BRUTOS

6) ESQUADRIAS

7) ACABAMENTOS (DIVISÓRIAS, AZULEJOS E PISOS)

8) PINTURA

9) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

____________________________________________________________________

ESCOPO DE SERVIÇOS

Abaixo listamos então o escopo de serviços da obra bem como suas especificações técnicas. Ressalte-se que, tanto para orçamentação pelas empresas participantes como para a execução da obra pela empresa vencedora da licitação é condição fundamental o entendimento total e interligado das três peças técnicas: PROJETOS x PLANILHA DE ORÇAMENTO x ESCOPO DE SERVIÇOS e, em caso de duvidas, sejam contatados os profissionais responsáveis por elas.

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1) Aluguel de Container p/ Barraco de Obra:deverá ser locado container para uso como barraco de obra. A empresa executora pode optar por construir seu próprio barraco ou locar mais containers por mais tempo inclusive, porém, salientando que neste itemnão serão aceitos  aditivos, pagando-se somente o previsto no item 1.1 da Planilha de Orçamento.

1.2) Tapumes: tapumes em estrutura de madeira e fechamento em telha metálica,com altura final de 2,20m. Caso a empresa executora opte por outros materiais, de qualidade equivalente, salientamos que quanto a este item somente será pago o previsto no orçamento, item 1.2, não se aceitando aditivos de valor unitário neste item. Salienta-se também que os tapumes deverão garantir isolamento e integridade até o final da obra e caso seja verificada deterioração antes do final da obra, o Setor de Engenharia da Prefeitura terá o direito de solicitar substituição sem custo adicional.

1.3) Placa de Obra: placa de obra em chapa metálica adesivada, com 1,50m x 1,00m, fixada em guias de madeira, dentro dos padrões do Município de Três Coroas, cabendo a SMPH (Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação) fornecer o modelo da placa.

2) FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2.1) Locação de Obra: executada com guias de madeira de 1" x 10cm fixadas em escoras de madeira, para esquadro e nivelamento da obra. O ponto de partida da marcação deverão ser vistoriados e aceites pela SMPH (Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação).

2.2; 2.3; 2.4 e 2.5) Estacas: estacas de concreto escavadas mecanicamente, do tipo broca (popularmente chamadas de "Micro Estacas") diâmetro 25cm, com profundidade estimada de 3,00 metros, armadas com 4 ferros longitudinais Ø10.0mm e estribos Ø5.0mm a cada 15cm e concreto com Fck 25 Mpa. Está incluso no serviço, escavação, armação e concretagem das mesmas.

2.6) Blocos de Coroamento: blocos em concreto armado, para coroamento de estacas e de grupos de duasestacas, em concreto com Fck 25 MPa, com dimensões e armação conforme Projeto Estrutural. Observações: a) nos pilares P1 ao P13, não haverá bloco de coroamento, apoiando-se a viga de baldrame diretamente na cabeça da estaca. b) Estes blocos se referem às coberturas metálicas do pátio, sendo na Cobertura Principal (maior) blocos de duas estacas e na Cobertura Frontal (menor) blocos de uma estaca. Está incluso no serviço, fôrmas de madeira, escoramento, armação, concretagem, desforma e cura.

2.7) Alvenaria de Embasamento em Pedra Grês: alvenaria de embasamento em pedra grês, com no mínimo duas fiadas, assentes em argamassa de cimento e areia grossa. Este alicerce deverá ser executado sob todas as vigas do baldrame existentes no Projeto Estrutural.

2.8) Vigas de Baldrame:  vigas em concreto armado de 15cm x 40cm, em concreto com Fck 25 MPa, armadas com 4 ferros Ø12,5mm e estribos Ø5.0mm a cada 15cm, conforme Projeto Estrutural. Está incluso no serviço, fôrmas de madeira, escoramento, armação, concretagem, desforma e cura.

Obs.: em todas as peças de concreto armado deverá ser respeitado o cobrimento mínimo da armadura de 2,5cm, conforme Projeto Estrutural, para garantia da durabilidade e vida útil da estrutura. Portanto é OBRIGATORIO o uso de espaçadores plásticos.

2.9) Impermeabilização:  as vigas deverão receber 3 (três) demãos de impermeabilizantes a base de hidroasfalto ou argamassa polimérica, aplicadas em sentidos diferentes, com intervalo de 6 horas entre elas.

2.10) Aterro Interno Compactado: após a impermeabilização das vigas deverá ser executado aterro interno da obra, compactado mecanicamente (placa vibratória) em camadas não superiores a 20cm de altura, deixando livre até a altura do topo das vigas, 13cm, para as camadas de brita e do contrapiso armado, descritos abaixo. Já está contabilizado no custo deste item o fator de empolamento.

2.11) Camada de Brita:  após executado o aterro interno, deverá ser executada camada de brita 02 antes do contrapiso com altura de 5cm, deixando livre até a altura do topo das vigas, 8cm, para execução do contrapiso de concreto armado.

2.12) Contrapiso de Concreto: Sobre a cama de brita, deverá ser alocada lona de polietileno, e após esta, deverá ser executado contrapiso de concreto armado com 8cm de altura, Fck 25 MPa armado com malha de aço Ø4,2mm, 15cm x 15cm.

3) ALVENARIAS E SUPRA ESTRUTURADE CONCRETO

3.1) Alvenaria de Tijolos Cerâmicos: As paredes, conforme demarcado em projeto, serão executas em tijolos cerâmicos com largura mínima de 14cm, nas dimensões de projeto. Tijolos obedecerão normas da ABNT- NBR 6461, NBR 7171 e NBR 8042, e a execução da alvenaria a norma NBR 8545. Argamassa de assentamento de traço 1:4 (ci:ar). As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm, ficando em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas, para perfeita amarração.

3.2) Vergas e Contravergas: deverão ser executadas sob e sobre as aberturas (portas e janelas) vergas e contravergas de concreto armado de 15cm x 20cm com quatro barras de ferro Ø8.0mm e estribos de ferro Ø4,2mm espaçados a cada 15cm. Está incluso no serviço, fôrmas de madeira, escoramento, armação, concretagem, desforma e cura.

3.3) Pilares: pilares em concreto armado, com seção de 15cm x 30cm, em concreto com Fck 25 MPa, armados com 4 ferros Ø12.5mm e estribos Ø5.0mm a cada 15cm, conforme Projeto Estrutural. Está incluso no serviço, fôrmas de madeira, escoramento, armação, concretagem, desforma e cura.

Obs.: em todas as peças de concreto armado deverá ser respeitado o cobrimento mínimo da armadura de 2,5cm, conforme Projeto Estrutural, para garantia da durabilidade e vida útil da estrutura. Portanto é OBRIGATORIO o uso de espaçadores plásticos.

3.4) Vigas da Cobertura:  vigas em concreto armado de 15cm x 40cm, em concreto com Fck 25 MPa, armadas com 4 ferros Ø12,5mme estribos Ø5.0mm a cada 15cm, conforme Projeto Estrutural. Está incluso no serviço, fôrmas de madeira, escoramento, armação, concretagem, desforma e cura.

Obs.: em todas as peças de concreto armado deverá ser respeitado o cobrimento mínimo da armadura de 2,5cm, conforme Projeto Estrutural, para garantia da durabilidade e vida útil da estrutura. Portanto é OBRIGATORIO o uso de espaçadores plásticos.

3.5) Laje Pré Moldada: laje pré moldada com uso de vigotas de concreto protendido (h=8,0cm) e tavelas cerâmicas (h=8cm), com capa de concreto complementar de 5cm, com espessura final de 13cm. Na capa de concreto deverá ser alocada malha de aço de 15cm x 15cm Ø4.2mm. O escoramento das lajes deverá seguir o prescrito pelo fabricante e antes da concretagem deve ser apresentado a SMPH a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da laje pré moldada. Está incluso no serviço, fôrmas de madeira, escoramento, armação, concretagem, desforma e cura.

4) COBERTURA

4.1) COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE ALVENARIA

4.1.1) Tesouras de Madeira Sobre Laje: estrutura de madeira (eucalipto bruto) em forma de tesouras, apoiadas e fixadas na laje de cobertura.

4.1.2) Trama de Madeira p/ Telhado: trama de madeira em eucalipto bruto composta por terças e travamentos para receber o telhamento.

4.1.3) Telhado em telhas de Fibrocimento: cobertura em telhas de fibrocimento 6mm, incluindo todos os materiais para sua fixação.

4.1.4) Cumeeiras: cumeeiras em fibrocimento 6mm, incluindo todos os materiais para sua fixação.

4.1.5)Algerozas: em todos os encontros do telhado com as paredes dos oitões deverá ser executada algeroza, em chapa metálica 0,5mm.

4.1.6) Calhas Metálicas: deverão ser executadas conforme Projeto Hidrossanitário em chapa galvanizada corte 50cm, ligando-se aos tubos de queda pluvial.

4.1.7) Tubos de Queda: deverão ser executadas conforme Projeto Hidrossanitário em chapa galvanizada corte 50cm, ligando-se aos coletores pluviais no Térreo.

4.2) COBERTURA METÁLICA DO PÁTIO

4.2.1) Pilar Metálico: pilares metálicos 15x40cm, para a cobertura principal do pátio, executado com perfis “U” 150x50mm, em estrutura treliçada, incluindo seus chumbadores a serem deixados nas fundações.

4.2.2) Tesouras Metálicas: tesouras metálicas, para a cobertura principal do pátio, executada com perfis “U”, em estrutura treliçada, incluindo todos os materiais para sua fixação.

4.2.3) Trama de Aço: trama de aço, para a cobertura principal do pátio, composta por terças, travamentos e fixações, executada com perfis “U”.

4.2.4) Telhas Metálicas: telhas metálicas trapezoidais em galvalume TP-40, espessura 0,5mm, com todos os seus acessórios de fixação. Estas telhas deverão vir de fábrica já pintadas, com cor a ser escolhida pela SMPH.

4.2.5) Cumeeiras Metálicas: cumeeiras metálicas trapezoidais em galvalume TP-40, espessura 0,5mm, com todos os seus acessórios de fixação. Deverão vir de fábrica já pintadas, com cor a ser escolhida pela SMPH.

4.2.6) Calhas Metálicas: deverão ser executadas conforme Projeto Hidrossanitário em chapa galvanizada corte 50cm, ligando-se aos tubos de queda pluvial.

4.2.7) Tubos de Queda: deverão ser executadas conforme Projeto Hidrossanitário em chapa galvanizada corte 50cm, ligando-se aos coletores pluviais no Térreo.

4.3) COBERTURA METÁLICA DA ENTRADA DA ESCOLA

4.3.1) Pilar Metálico: pilares metálicos 15x15cm, para a cobertura da entrada da escola, executado com perfis “U” 150x50mm, incluindo seus chumbadores a serem deixados nas fundações.

4.3.2) Tesouras Metálicas: tesouras metálicas, para a cobertura da entrada da escola, executada com perfis “U”, em estrutura treliçada, incluindo todos os materiais para sua fixação.

4.3.3) Trama de Aço: trama de aço, para a cobertura da entrada da escola, composta por terças, travamentos e fixações, executada com perfis “U”.

4.3.4) Telhas Metálicas: telhas metálicas trapezoidais em galvalume TP-40, espessura 0,5mm, com todos os seus acessórios de fixação. Estas telhas deverão vir de fábrica já pintadas, com cor a ser escolhida pela SMPH.

4.3.5) Cumeeiras Metálicas: cumeeiras metálicas trapezoidais em galvalume TP-40, espessura 0,5mm, com todos os seus acessórios de fixação. Deverão vir de fábrica já pintadas, com cor a ser escolhida pela SMPH.

OBS.: As estruturas metálicas já deverão ser entregues na obra com fundo/pintura anti corrosiva e pintura final com cor a definir pela SMPH, estando estes serviço já incluso no custo das peças.

5) REVESTIMENTOSARGAMASSADOS

5.1) Chapisco: chapisco de cimento e areia grossa traço 1:3 em todas as paredes externas e internas e fundo de lajes.

5.2) Reboco Pronto: reboco massa única com cimento, cal e areia média traço 1:2:6reguado, desempenado e acabado, em todas as paredes internas e externas e fundo de lajes.

5.3) Pingadeiras: pingadeiras de basalto polido em todas as janelas, com inclinação de 5% e saliência de 3cm para fora da parede acabada.

5.4) Leito de Piso: regularização do leito do piso, com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, deixando a superfície completamente plana e nivelada, pronta para receber o piso.

6) ESQUADRIAS

6.1) ESQUADRIAS DE MADEIRA

6.1.1) Porta de Madeira Chapa Lisa 90x210:nas salas e nas entradas dos banheiros, serão utilizadas portas externas em madeira maciça, para pintura, incluindo ferragens, dobradiças cromadas, fechadura tipo cilindro e maçaneta tipo alavanca e acabamento recurvado, com marco para instalação, sendo uma folha de abrir, com 0,90m x 2,10m.

6.1.2) Porta de Madeira Chapa Lisa 80x210:dentro dos banheiros, serão utilizadas portas internas em madeira semi oca, para pintura, incluindo ferragens, dobradiças cromadas, fechadura tipo cilindro e maçaneta tipo alavanca e acabamento recurvado, com marco para instalação, sendo uma folha de abrir, com 0,80m x 2,10m.

6.2) ESQUADRIAS DE AÇO

6.2.1) Janela de Aço Basculante 1,20m x 1,10m: nas salas, serão utilizadas janelas de aço, tipo basculante, com batentes, ferragens e pintura anticorrosiva, com 1,20m x 1,10m, incluindo tosos os materiais para sua instalação e fixação.

6.2.2) Janela de Aço Basculante 1,20m x 1,10m:nos banheiros, serão utilizadas janelas de aço, tipo basculante, com batentes, ferragens e pintura anticorrosiva, com 0,75m x 0,60m, incluindo tosos os materiais para sua instalação e fixação.

6.2.3) Vidro Liso 4mm:nas janelas supra citadas deverá ser utilizado vidro liso comum 4mm, incluindo todos os materiais para sua fixação.

7) ACABAMENTOS (DIVISÓRIAS, AZULEJOS E PISOS)

7.1) AZULEJOS

7.1.1) Azulejos: azulejos brancos, Classe A, assentes em argamassa colante AC-1, rejuntado, nas paredes das banheiras das salas dos berçários e nas paredes das pias dos banheiros, até o forro. O modelo de azulejo deverá ser previamente aprovado pela SMPH.

7.2) PISOS E PAVIMENTAÇÕES (AMPLIAÇÃO DE ALVENARIA)

7.2.1) Pisos Internos: em toda a área interna do prédio, o piso será porcelanato classe A, PEI 4, assente em argamassa colante AC-III, rejuntado. Obs: no orçamento está considerado no preço unitário as quebras por recorte no piso. O modelo do piso deverá ser previamente aprovado pela SMPH.

7.2.2) Rodapés em madeira: rodapés em madeira, de grápia, com 7cm de altura. Já incluso no item a pintura. Estes rodapés serão utilizados nas áreas internas das salas.

7.2.3) Rodapés em basalto: rodapés em basalto polido, com 7cm de alturaa serem instalados na circulação externa.

7.2.4) Soleiras: deverão ser executadas soleiras de basalto polido em todas nas portas de entrada das salas e nas bordas da circulação externa.

7.3) DIVISÓRIAS

7.3.1) Divisória Interna em Gesso Acartonado: as paredes internas dos Banheiros deverão ser executadas com estrutura metálica leve de aço zincado (guias e montantes) e aplicação de chapas de gesso acartonado(para áreas úmidas) em ambos os lados. Deverá estar incluso neste item todos os acessórios para fixação e tratamento de juntas.

7.3.2) Lã de Rocha:no interior destas paredes de gesso, deverá ser alocada camada de lã de rocha para garantir isolamento térmico e acústico

7.4) PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PÁTIO COBERTO)

7.4.1) Meio Fio de Concreto: circundando as áreas de bloquetes, deverão ser alocados meio fios de concreto pré fabricado 100x15x13x30cm, assentes e rejuntados com argamassa de cimento e areia.

7.4.2) Leito de Pó de Brita: na Área Coberta externa, serão executados blocos de concreto intertravado. Este item refere-se a camada de 10cm de pó de brita, compactada, para receber a colocação dos blocos, descritos abaixo.

7.4.3) Bloco de Concreto Intertravado: na Área Coberta externa, serão executados blocos de concreto intertravado, modelo Holandês, com 8cm de espessura, assente sobre leito de pó de brita. As peças deverão ser confeccionadas em concreto com resistência a compressão mínima de 35 MPa.

7.4.4) Guarda Corpos: na circulação da ampliação de alvenaria e na rampa de acesso do pátio coberto deverá ser executado guarda corpo em aço galvanizado, com 1,10m de altura, conforme modelo existentes na escola.

8) PINTURAS:

8.1) Selador acrílico: aplicação de uma demão de selador acrílico em todas as paredes internas e externas e lajes de forro.

8.2) Massa Látex em Paredes de Gesso Acartonado: nas paredes de gesso acartonado dos banheiros deverão ser aplicadas duas demãos de massa látex, com uso de espátulas e posterior lixação deixando a superfície perfeitamente acabada para receber pintura.

8.3) Massa TexturizadaFina: aplicação de camada de massa texturizada fina, aplicada a rolo, para corrigir imperfeições do reboco, em todas as paredes internas e externase lajes de forro.

8.4) Pintura Acrílica: aplicação de duas demãos de tinta acrílica semi brilho, com cor a definir pela SMPH, em todas as paredes internas e externas e lajes de forro.

8.5) Fundo Nivelador p/ Portas de Madeira: Nas portas de madeira deverá ser previamente aplicado uma demão de fundo sintético nivelador branco.

8.6) Pintura de Portas de Madeira: posteriormente as portas de madeira deverão receber três demãos de esmalte sintético semi brilho.

8.7) Fundo p/ Janelas de Aço: Nas janelas de açodeverá ser previamente aplicado uma demão de fundo para superfícies metálicas.

8.8) Pintura de Janelas de Aço: posteriormente as janelas de açodeverão receberduas demãos de esmalte sintético semi brilho.

OBS.: As cores deverão ser previamente aprovadas pela SMPH.

9) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 REDE DE ÁGUA FRIA

9.1.1 e 9.1.2) Rede de água fria Ø25 e Ø32:  a rede de água fria se ramificará da ligação existente na EMEI, em tubos de PVC Soldável Ø25mm ou Ø32mm (conforme Projeto Hidrossanitário), vindo sobre a laje até chegar nos banheiros e banheiras do prédio. Dentro do prédio toda a tubulação deverá ser embutida nas alvenarias. Deverão ser deixados um registro de fechamento para cada ambiente. Está incluso neste serviço os tubos, as conexões, aberturas de valas e/ou canaletas e seu fechamento.

9.1.3) Registros de Gaveta Ø25:  refere-se aos registros de fechamento da água fria dos ambientes. Haverá um registro para cada ambiente. Os mesmos deverão ser com corpo em ferro fundido e acabamento em aço inox.

9.1.4) Pontos de Água Fria:  constituem-se dos pontos de tomada de água dos aparelhos, executados com Joelho de PVC 90º x Ø25mm com saída com rosca metálica 1/2'.

9.2 REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS

9.2.1) Rede de Esgoto Ø40mm:  rede de esgoto cloacal Ø40mm em PVC Série Normal, dosaparelhos até as caixas sifonadas, sendo embutidos na parede até a altura de 0,60m do piso e enterrados no piso até a caixa.

9.2.2) Rede de Esgoto Ø50mm:  rede de esgoto cloacal Ø50mm em PVC Série Normal, das caixas sifonadas até as caixas de inspeção do pátio. Também utilizado para tubulação dos ramais de ventilação.

9.2.3) Rede de Esgoto Ø100mm:  rede de esgoto cloacal Ø100mm em PVC Série Normal, dos vasos até as caixas de inspeção do pátio e das caixas de inspeção até os conjuntos de fossas sépticas e filtros anaeróbios.

9.2.4) Bacia Sanitária Infantil:  nos banheiros, serão instaladas bacias sanitárias com caixa acoplada, incluindo todos os seus materiais de fixação, vedação e abastecimento de água, incluindo ainda assento de tamanho infantil.

9.2.5) Caixa Sifonada 150x150x50:  caixa sifonada 150mm x 150mm com saída de Ø50mm (nos Banheiros).

9.2.6) Lavatório de Coluna Infantil:  nos banheiros deverão ser instalados lavatórios de coluna, em louça, branco, tamanho infantil, incluindo coluna, cuba, fixações e ligações de água e esgoto bem como torneira cromada.

9.2.7) Bancada de Granito + Cuba de Inox:  nos berçários deverá ser executada banheira, com tampo em granito, cuba em aço inox, conforme modelo existente na escola.

9.2.8) Caixa de Inspeção de Esgoto:  no pátio, coletando o esgoto do prédio serão executadas caixas de inspeção de esgoto cloacal, em concreto pré moldado, com diâmetro Ø600mm, hermeticamente fechada com tampa de concreto.

9.2.9) Fossa Séptica:  ao final da rede coletora de esgotos sanitárias, deverá ser instalada fossa séptica em concreto pré moldado ou polietileno, conforme Projeto Hidrossanitário.

9.2.10) Filtro Anaeróbio:  após a fossa séptica, deverá ser instaladofiltro anaeróbio em concreto pré moldado ou polietileno, conforme Projeto Hidrossanitário.

9.3 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

9.3.1 e 9.3.2) Rede de Drenagem Pluvial Ø100mm e Ø150mm:  a partir dos tubos de queda pluvial do telhado a rede pluvial será executada, em PVC diâmetro Ø100mmou Ø150mm, até caixas de inspeção e destas para o arroio no fundo do lote.

9.3.3) Caixa de Inspeção Pluvial:  no pátio, coletando as águas pluviais do prédio serão executadas caixas de inspeção pluvial, em concreto pré moldado, com diâmetro Ø600mm, com tampa de concreto vazada (para coleta também das águas do pátio).

10) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1) Centro de Distribuição: CD com corpo em PVC e tampa plástica, posicionado conforme projeto elétrico, contendo os disjuntores termomagnéticos para cada circuito demarcado em projeto.

10.2) Pontos de Iluminação: pontos de iluminação constituídos de caixa plástica octogonal (forro), caixa plástica 4x2 (na parede para arandelas). Inclui-se no custo deste item ainda os rasgos em paredes e seu fechamento, os eletrodutos, interruptores, e fiação para abastecimento destes pontos.

10.3) Pontos de Tomada: pontos de tomada constituídos de caixa plástica 4x2 e seu acabamento (tomada em 1ª linha, em plástico branco). Inclui-se no custo deste item ainda os rasgos em paredes e seu fechamento, os eletrodutose fiação para abastecimento destes pontos.

10.4) Pontos de Lógica: pontos de tomada para lógica constituídos de caixa plástica 4x2 e seu acabamento (tomada em 1ª linha, em plástico branco). Inclui-se no custo deste item ainda os rasgos em paredes e seu fechamento e os eletrodutos.

10.5) Pontos de Ar Condicionado: as esperas de ar condicionado constituem-se de pontos elétricos (tomadas) com circuito independente conforme projeto estrutural, ponto de dreno de split e linha de cobre até o ponto de máquina externa.

10.6) Luminária de Sobrepor Tipo Calha 2x32: nas salas serão utilizadas luminárias 2 x 36 W, serão do modelo MR-720, com dimensões de 1225x155x80mm e 1225x280x80mm, e serão em chapa de aço tratada, espessura 0,60mm, com pintura eletrostática na cor branca, com sistema de remoção do fundo com parafusos com porca calota niquelada com refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza, importado e 14 (catorze) aletas planas com pintura eletrostática branca para duas fluorescentes tubulares de 32W com soquete antivibratório com engate rápido e rotor de segurança (já montado na luminária), com reatores eletrônicos de acionamento, incluindo as lâmpadas para as mesmas.

10.7) Luminárias LED 18W: nos banheiros  serão utilizadas luminárias tipo plafon de led de sobrepor na laje, de 18W.

10.8) Luminárias Arandelas: nos banheiro, na parede da pia, serão utilizadas luminárias tipo arandelas, fixadas nas paredes externas dos solários.

10.9) Luminárias Tipo Refletor: na área externa coberta serão utilizadas luminárias tipo refletor redondo, em alumínio, com suporte e alça regulável, com lâmpada 250W.

Três Coroas, 24de setembro de 2020.

Douglas Gerson Franck			Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho

Engenheiro Civil				Prefeito Municipal

CREA/RS 166618

Secretaria de Planejamento e Habitação